- 当HdmiRx时钟什么都对时，lane swap都对时，需要确定hdmi rx和dp rx的在PN swap上的区别;

- HdmiRx Pcr调节注意事项:

1)CBB4 = 0x00；（默认配置）

pcr 调节的FIFO level选择frl_de/tmds_de 切换的空档去采FIFO 的几乎空满；

且Vblanking/Vactive期间的调节为独立setting（Vblanking的setting三个level关闭；Vactive的setting4个level都开着）；PCR fail

2)CBB4 = 0x01；

pcr 调节的FIFO level选择 原始的几乎空满的level；

且Vblanking/Vactive期间的调节为独立setting（Vblanking的setting三个level关闭；Vactive的setting4个level都开着）；PCR fail

3)CBB4 = 0x80；

pcr 调节的FIFO level选择frl_de/tmds_de 切换的空档去采FIFO 的几乎空满；

且Vblanking/Vactive期间的调节为一组setting（4个level都开着）；PCR fail

4)CBB4 = 0x81；

pcr 调节的FIFO level选择 原始的几乎空满的level；

且Vblanking/Vactive期间的调节为一组setting（4个level都开着）；PCR ok；

5)Vactive期间关闭两个调节档位且 CBB4 = 0x00；

会出现稳到不稳；再稳的过程；

6)Vactive期间关闭两个调节档位且 CBB4 = 0x81；PCR ok；