LONTIUM SEMICONDUCTOR CORPORATION

ClearedEdge Technology

LT7911UXE/LT6911GXD

Reference_Code_User_Guide

龙迅半导体

We produce mixed-signal products for a better digital world!

目 录

1.	DP/Type-c input	3

1.1.	芯片选择	3

1.2.	DP/Type-c选择	3

1.3.	DP参数设置	3

1.4.	MIPI/LVDS选择	4

1.5.	MIPI输出	4

1.6.	MIPI DSC encode	6

1.7.	LVDS输出	7

1.8.	MIPI/LVDS pattern设置	9

2.	HDMI input	10

DP/Type-c input

芯片选择

DP/Type-c转MIPI/LVDS选择LT7911UXE_DP/LT6911GXD_DP(代码中LT7911UXE_DP相关IO配置对应贴片BGA169 EVB)

HDMI转MIPI/LVDS选择LT6911GXD_HD/LT7911UXE_HD

DP/Type-c选择

Lt7911gxe.h  TYPECRX_EN定义ENABLED为Type-c输入，定义DISABLED为DP输入

DP参数设置

Lt7911gxe.h  DPRX_LINK_RATE定义每lane带宽

Lt7911gxe.h  DPRX_LANE_COUNT定义DP lane数

MIPI/LVDS选择

Lt7911gxe.h  TX_PORT_SIGN定义MIPI_PORT/ LVDS_PORT对应MIPI/LVDS输出

MIPI输出

ModMipiTx.c中修改DP转MIPI模式下EDID

ModMipiTx.h中修改MIPI video mode、port num 、数据格式等输出设置

MIPI_DSI_VIDEO_MODE定义修改对应DSI不同video mode

MIPI_CLOCK_BURST定义ON/OFF对应连续时钟和非连续时钟

MIPI_PORT_NUM定义MIPI输出port num

MIPITX_3D_MODE_SEL定义MIPI_NO_3D_MODE(1port)/MIPI_LEFT_RIGHT_MODE(2port/4port)

MIPI_LANE_NUM定义一般不用修改

MIPITX_PHY_SEL定义MIPITX_DPHY/MIPITX_CPHY对应DPHY或者CPHY输出

MIPITX_PRO_SEL定义MIPITX_DSI/MIPITX_CSI对应DSI/CSI输出

MIPITX_VIDEO_FORMAT定义RGB888或者YUV422_8bit等MIPI数据格式

MIPI_OUT_CTRL定义客户对MIPI输出控制使能，ENABLED后MIPI默认关闭，0xE0B0=0x01打开MIPI输出，0xE0B0=0x00关闭输出

ModDCS.c中修改MIPI对屏幕初始化代码

MIPI DSC encode

ModMipiTx.h中MIPITX_DSC定义ENABLED打开DSC encode

ModMipiDscEncTx.c中修改128字节PPS

void Mod_MipiTxDscEnc_PpsParaInit()中修改输出需要使用SliceNum、DscNumber

LVDS输出

ModLvdsTx.c中修改DP转LVDS模式下EDID

ModLvdsTx.h中修改LVDS数据格式、port num等设置

LVDS_SSC为LVDS展频开关

LVDS_SSC_SEL为LVDS展频频率深度选择(不同分辨率需要详细调整参数)

LVDS_DEMODE默认定义DISABLED选择LVDS Sync mode

LVDS_PORTNUM定义LVDS port num

LVDS_3D定义NO_3D_MODE(2port/4port奇偶模式)/ SIDE_BY_SIDE(4port左右分割，用于VR/AR)

LVDS_SUB_MODE_LANE定义一般不用调整

LVDS_SONY422_DATA_MAP_SEL定义一般不用调整

LVDS_DATAMAP定义选择LVDS输出数据格式

MIPI/LVDS pattern设置

芯片选择和MIPI/LVDS设置完成后

在ModSystem.c中struct TIMING l_CustomTimingStr设置pattern输出使用分辨率，

Pixclk频率需要在void ModPattern_Init(void)单独设置

在main.h中将MIPITX_VID_PATTERN_MODE/LVDXTX_VID_PATTERN_MODE设置ENABLED打开MIPI或者LVDS pattern

EDID切换

在Lt7911gxe.h中CUSTOM_EDID_SWITCH使能

在ModSystem.c中Custom_Init设置默认EDID和默认DP/MIPI/LVDS参数，Custom_EDID_Switch配置EDID和MIPI/LVDS模式切换（默认I2C切换，切换寄存器0xE0B2）

HDMI input

芯片选择

HDMI转MIPI/LVDS选择LT7911UXE_HD或LT6911GXD_HD：

HDMI	参数设置

Lt6911 gxe.h  HDMIRX_MAX_FRL_RATE定义带宽和lane数；

Lt6911gxe.h  HDMIRX_HDCP_DEC_MODE定义HDCP支持的版本；

Lt6911gxe.h  HDMIRX_DSC_DEC_SUPPORT定义是否支持DSC decode；

Lt6911gxe.h  HDMIRX_DSC_MAX_FRL_RATE定义DSC支持的最大带宽和lane数；

Lt6911gxe.h  HDMIRX_DSC_BYPASS_SUPPORT定义是否支持DSC bypass；

Lt6911gxe.h  HDMIRX_DSC_BYPASS_HALFPIX_EN一般在高分辨率（例如8K60）用到DSC bypass时打开使能；

其他宏定义一般不需要改。

其他

其他配置，例如MIPI、LVDS输出，EDID设置等，请参考1.4至1.9.